Sistema de gestión y optimización para competencia robótica · APAEC Lab

Documentación técnica del contrato de mensajes y manifiesto

EN-02 · Contrato de mensajes v1.0

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Versión del contrato | 1.0 |
| Versión del documento | 1.0 |
| Fecha | 3 de octubre de 2026 |
| Responsable | CTR |
| Revisores | ALE (firmware) · BDA (API) |
| Documentos relacionados | DO-02 Documentación técnica de arquitectura v3.1 · EN-03 Documentación técnica del repositorio |

Contenido

Define qué se intercambian el robot, el cronómetro, la API y la consola por WebSocket: telemetría, comandos y eventos, con sus campos, tipos y frecuencias, y el manifiesto que el robot envía al conectarse.

Este documento es la especificación del contrato. Al implementarse en este mismo ítem, la fuente única de verdad pasa a ser api/app/contrato/: los ejemplos de docs/contrato/ejemplos/ se validan en cada pytest y los JSON Schema de docs/contrato/schemas/ se generan desde el código. Si el documento y el código no coinciden, se corrigen ambos en el mismo PR.

# 1. Principios

- El robot se describe a sí mismo. Al conectarse envía un manifiesto con sus sensores, actuadores, canales, controladores y los rangos de cada parámetro. La consola arma sus paneles y valida los setups con ese manifiesto.

- Los canales tienen nombre. La telemetría viaja como un diccionario nombre → valor. Agregar un sensor es declarar sus canales en el manifiesto: la API, la base de datos y la consola los aceptan sin cambiar el contrato (sección 9).

- Todo pasa por la API. Robot, cronómetro y consola nunca se hablan directo (DO-02).

- Un canal raro no tumba la muestra. Si un valor viene fuera de rango o con un nombre no declarado, la API avisa a la consola una vez y guarda el resto.

- Solo se confirma lo que no se puede perder. Vueltas, cortes, eventos, manifiesto y comandos llevan ack; la telemetría periódica no, porque la siguiente muestra la reemplaza.

# 2. Conexión

| Dispositivo | URL | Autenticación |
| --- | --- | --- |
| Velocista | ws://<servidor>:8000/ws/robot | Cabecera X-Device-Token: <token> (o ?token= al depurar) |
| Cronómetro | ws://<servidor>:8000/ws/cronometro | Cabecera X-Device-Token: <token> |
| Consola | ws://<servidor>:8000/ws/consola | Sesión de usuario (llega con Auth) |

- Token inválido: la API cierra con código 1008 (violación de política).

- Reconexión del dispositivo: cada 2 s mientras no haya enlace.

- Latido WebSocket (ping/pong): cada 5 s; tras 2 pongs perdidos, el dispositivo reconecta.

- El primer mensaje del robot debe ser manifiesto, y el del cronómetro, hola. Lo que llegue antes del manifiesto se descarta y la consola recibe el evento manifiesto_faltante.

# 3. Sobre

Todos los mensajes, en ambos sentidos, usan el mismo sobre JSON (UTF-8, sin campos extra):

json { "tipo": "estado", "seq": 42, "ts": 18500, "datos": { } }

| Campo | Tipo | Regla |
| --- | --- | --- |
| tipo | string | Uno de los tipos del catálogo (sección 4), ^[a-z_]{2,24}$ |
| seq | uint32 | Correlativo propio de cada emisor; vuelve a 0 al llegar a 2³² − 1. En un ack, repite el seq del mensaje confirmado |
| ts | uint32 | Milisegundos desde el arranque del emisor (millis() en el ESP32) |
| datos | objeto | Contenido del mensaje según su tipo |

Los modelos rechazan campos no declarados: un error de tipeo en el firmware ("bateria" en vez de "bateria_v") se detecta al instante como mensaje_invalido.

# 4. Catálogo de mensajes

| Emisor → destino | Tipo | Frecuencia | Ack | Contenido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Robot → API | manifiesto | Al conectar, primer mensaje | Sí | Descripción del robot (sección 5) |
| Robot → API | estado | estado_hz (1 Hz) | No | Máquina de estados + canales del grupo estado |
| Robot → API | senales | senales_hz (20 Hz), solo mientras corre | No | Canales del grupo senales |
| Robot → API | vuelta | Tras cada cierre_vuelta | Sí | Resumen de la vuelta |
| Robot → API | sync | Al reconectar, si hay vueltas guardadas | Sí | Hasta 50 vueltas hechas sin enlace |
| Robot → API | evento | Cuando ocurre | Sí | Código, nivel, mensaje (sección 8) |
| Robot → API | ack | Por cada comando | — | ok o rechazo con motivo |
| API → Robot | calibrar, arrancar, detener | A pedido del piloto | Sí | Sin datos |
| API → Robot | setup | A pedido | Sí | Controlador y parámetros |
| API → Robot | modo | A pedido | Sí | prueba o competencia |
| API → Robot | linea | A pedido | Sí | negra o blanca |
| API → Robot | cierre_vuelta | Al recibir un corte del cronómetro | Sí | Id de la vuelta a cerrar |
| API → Robot | ack | Por cada mensaje que lo requiere | — | {"ok": true} |
| Cronómetro → API | hola | Al conectar, primer mensaje | Sí | Id, firmware, contrato, antirrebote |
| Cronómetro → API | corte | Cada paso por la meta | Sí | Tiempo de vuelta y marca en µs |
| Cronómetro → API | estado | Cada 5 s | No | Estado de la barrera y cortes pendientes |
| API → Cronómetro | rearmar | Al iniciar una sesión | Sí | Sin datos |

Reintentos. El emisor de un mensaje con ack lo guarda y lo reenvía cada 1 s hasta recibir el ack con su seq; el receptor descarta duplicados por seq. Los comandos no se reenvían solos: si el ack no llega en 1 s, la consola lo muestra como sin confirmar y el piloto decide.

# 5. Manifiesto

Ejemplo completo: contrato/ejemplos/velocista.manifiesto.json.

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| contrato | string "1.0" | Versión del contrato que habla el firmware |
| id | nombre | Identificador del robot (v001) |
| tipo_robot | nombre | velocista, minisumo… |
| firmware | string | Versión del firmware |
| sensores[] | objeto | nombre, modelo, canales que produce, detalles libres |
| actuadores[] | objeto | nombre, tipo (motor_dc, servo, turbina, led, otro), modelo, canales, detalles |
| canales[] | objeto | Cada canal de telemetría (tabla siguiente); máximo 64 |
| controladores[] | objeto | Controladores que el firmware sabe ejecutar, con sus parámetros |
| controlador_activo | nombre | Uno de controladores[].nombre |
| comandos[] | string | Comandos que el firmware acepta (subconjunto de la sección 7) |
| frecuencias | objeto | lazo_hz (1–10 000), estado_hz (> 0 y ≤ 10), senales_hz (> 0 y ≤ 50) |
| arranque | comando ¦ modulo_arranque | Cómo arranca el robot |
| compensa_bateria | bool | Si el PWM se corrige según el voltaje |

## Canal

| Campo | Tipo | Regla |
| --- | --- | --- |
| nombre | nombre | ^[a-z][a-z0-9_]{0,31}$, único en el manifiesto |
| descripcion | string | Hasta 120 caracteres |
| tipo | float ¦ int ¦ bool ¦ float[] ¦ int[] | Los arreglos llevan longitud (1–64) |
| unidad | string | V, m/s, pwm… (vacío si no tiene) |
| min, max | número | Rango esperado; bool no lleva rango |
| grupo | estado ¦ senales | Define en qué mensaje viaja y, por lo tanto, su frecuencia |

Canales requeridos: error (grupo senales) para calcular J, y bateria_v (grupo estado) para vigilar la batería. Todo sensor y actuador debe referirse solo a canales declarados.

## Parámetro de controlador

| Campo | Tipo | Regla |
| --- | --- | --- |
| nombre | nombre | Único dentro del controlador |
| etiqueta | string | Texto para la consola (Kp, Velocidad base) |
| tipo | float ¦ int | Un int no admite decimales en min, max ni valor |
| min, max | número | min < max |
| paso | número > 0 | Paso sugerido para la consola y Twiddle |
| valor | número | Valor cargado ahora; debe estar en [min, max] |
| unidad | string | Opcional |
| optimizable | bool | Si Twiddle y la bayesiana pueden moverlo (espacio de búsqueda) |

Los rangos del ejemplo (Kp 0–2, Kd 0–20, velocidad base 0–255…) son provisionales: se calibran en pista en EN-10 y basta con cambiarlos en el firmware.

# 6. Telemetría

## estado · robot → API · 1 Hz · sin ack

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| estado | listo ¦ calibrando ¦ corriendo ¦ detenido ¦ error | Máquina de estados del robot |
| calibrado | bool | Si la regleta está calibrada |
| modo | prueba ¦ competencia | En competencia, mientras corre, solo se acepta detener |
| linea | negra ¦ blanca | Color de línea configurado |
| controlador | nombre | Controlador en uso |
| lazo_hz | int ≥ 0 | Frecuencia real medida del lazo de control |
| rssi_dbm | int (−120 a 0) | Señal Wi-Fi |
| canales | objeto | Valores del grupo estado ({"bateria_v": 8.12}) |

## senales · robot → API · 20 Hz · sin ack

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| t_ms | int ≥ 0 | Instante de la muestra en el reloj del robot |
| canales | objeto | Valores del grupo senales |

Con el manifiesto de ejemplo, una muestra pesa unos 175 bytes: a 20 Hz son unos 3,5 KB/s, muy por debajo de lo que soporta el Wi-Fi del ESP32.

## vuelta · robot → API · tras cierre_vuelta · con ack

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| id_vuelta | int ≥ 1 | El mismo del cierre_vuelta |
| tiempo_interno_ms | int | Medido por el robot; el oficial es el del cronómetro |
| error_acumulado | float ≥ 0 | Integral del ¦error¦ en la vuelta (IAE), entra en J |
| lineas_perdidas | int ≥ 0 | Veces que perdió la línea |
| bateria_v | float | Voltaje al cerrar la vuelta |

sync lleva vueltas: [vuelta, …] (1 a 50) con las vueltas hechas sin enlace.

# 7. Comandos (API → robot)

La consola nunca habla con el robot: pide el comando con POST /api/dispositivos/velocista/comandos y la API lo valida antes de enviarlo.

| Comando | datos | Validación en la API |
| --- | --- | --- |
| calibrar | {} | Robot conectado y con manifiesto |
| arrancar | {} | Último estado con calibrado: true |
| detener | {} | Siempre permitido |
| setup | {"controlador": "pid", "parametros": {"kp": 0.4}, "id_setup": 12} | Controlador declarado, parámetros existentes y dentro de [min, max], enteros si son int |
| modo | {"modo": "competencia"} | — |
| linea | {"color": "blanca"} | — |
| cierre_vuelta | {"id_vuelta": 3} | Lo envía la propia API al recibir un corte |

Además, en modo competencia mientras el robot corre, la API rechaza todo menos detener (HU-11). El robot vuelve a comprobar las mismas reglas por su cuenta: nunca confía solo en la API.

## Respuesta del robot: ack

json { "tipo": "ack", "seq": 42, "ts": 70000, "datos": { "ok": false, "motivo": "no_calibrado", "detalle": "Calibra antes de arrancar" } }

| motivo | Cuándo |
| --- | --- |
| bloqueado_competencia | Modo competencia y corriendo; solo se acepta detener |
| no_calibrado | arrancar sin calibración |
| fuera_de_rango | Un parámetro del setup fuera de su rango |
| parametro_desconocido | El setup trae un parámetro que el controlador no tiene |
| controlador_no_disponible | El setup pide un controlador que el firmware no tiene |
| comando_desconocido | Tipo de comando que el firmware no implementa |
| ocupado | El robot está calibrando y no puede atender |

La API responde al POST con los mismos motivos (HTTP 409 o 422), más desconectado y sin_manifiesto.

# 8. Eventos

Formato: {"codigo": nombre, "nivel": "info" | "aviso" | "error", "mensaje": texto ≤ 120, "datos": {…}}. Un código nuevo no rompe el contrato; se agrega a esta tabla.

| Código | Emisor | Nivel | Cuándo |
| --- | --- | --- | --- |
| calibracion_ok | Robot | info | Terminó la calibración |
| calibracion_fallida | Robot | error | Algún sensor no vio contraste suficiente |
| arranque | Robot | info | Empezó a correr |
| detencion | Robot | info | Se detuvo por comando o al terminar |
| linea_perdida | Robot | aviso | Perdió la línea (datos.duracion_ms) |
| bateria_baja | Robot | aviso | bateria_v bajo el umbral del firmware |
| setup_aplicado | Robot | info | Cargó un setup (datos.id_setup) |
| reinicio | Robot | aviso | Arrancó el firmware (datos.causa) |
| error_interno | Robot | error | Falla no prevista del firmware |
| enlace | API | info | Un dispositivo se conectó o desconectó (viaja como tipo enlace) |
| manifiesto_faltante | API | aviso | El robot envió datos antes del manifiesto |
| mensaje_invalido | API | aviso | Un mensaje no cumple el contrato (datos.detalle) |
| canal_invalido | API | aviso | Un canal no declarado, fuera de rango o con longitud distinta (una vez por conexión) |

# 9. Cómo agregar un sensor sin cambiar el contrato

Ejemplo: agregar encoders al Velocista.

- Firmware: declara los canales y el sensor en el manifiesto, y envía sus valores en senales.

json "canales": [ …, { "nombre": "vel_izq", "tipo": "float", "unidad": "m/s", "min": -3, "max": 3, "grupo": "senales" },                { "nombre": "vel_der", "tipo": "float", "unidad": "m/s", "min": -3, "max": 3, "grupo": "senales" } ], "sensores": [ …, { "nombre": "encoders", "modelo": "N20 magnético", "canales": ["vel_izq", "vel_der"] } ]

- API, base de datos y consola: no cambian. La API valida los nuevos canales con el manifiesto, la telemetría se guarda como bloque JSON por vuelta y la consola lista los canales que declara el manifiesto.

La prueba test_agregar_un_sensor_no_cambia_el_contrato comprueba exactamente este caso.

Lo que sí cambia el contrato: un tipo de mensaje nuevo, un campo fijo nuevo en un mensaje o un comando nuevo.

# 10. Cronómetro

| Mensaje | Campos |
| --- | --- |
| hola | id (nombre), firmware, contrato, antirrebote_ms |
| corte | n_corte (≥ 1 desde el último rearmar), tiempo_vuelta_ms (resta con el corte anterior en el reloj del cronómetro; null en la salida), marca_us (instante del corte) |
| estado | barrera (ok ¦ bloqueada ¦ sin_senal), rssi_dbm, pendientes (cortes sin ack) |
| rearmar | Sin datos: el próximo corte es una salida nueva |

# 11. API → consola

La API reenvía a /ws/consola todo lo que recibe de los dispositivos y sus propios eventos, con este sobre:

json { "origen": "velocista", "tipo": "senales", "seq": 731, "ts": 45231, "datos": { }, "recibido_ms": 1790802327503 }

origen es velocista, cronometro o api. recibido_ms es la hora de la laptop (epoch en ms), útil para alinear robot y cronómetro. La consola solo escucha: sus acciones van por REST.

# 12. Versionado

- La versión viaja en el manifiesto (contrato) y en el hola del cronómetro.

- Menor (1.0 → 1.1): agregar un tipo de mensaje, un campo opcional, un comando o un código de evento. Un firmware 1.0 sigue funcionando.

- Mayor (1.x → 2.0): renombrar o quitar un campo, cambiar un tipo o una regla. La API rechaza el manifiesto con otra versión mayor.

- Todo cambio actualiza a la vez api/app/contrato/, los ejemplos y este documento en el mismo PR.

# 13. Implementación en el repositorio

| Elemento | Ubicación | Contenido |
| --- | --- | --- |
| Modelos del contrato | api/app/contrato/ | Sobre, manifiesto, mensajes del robot y del cronómetro, catálogo de tipos y validaciones contra el manifiesto |
| Validación de mensajes | api/app/gateway/ws.py | Valida cada mensaje en _procesar(), envía ack y emite los eventos mensaje_invalido, manifiesto_faltante y canal_invalido |
| Comandos | api/app/gateway/comandos.py | POST /api/dispositivos/{d}/comandos y sus reglas: competencia, calibración y rangos del manifiesto |
| Ejemplos | docs/contrato/ejemplos/ | Un archivo JSON por tipo de mensaje |
| Esquemas | docs/contrato/schemas/ | JSON Schema generados con python -m app.contrato.exportar |
| Tipos de la consola | consola/src/types/contrato.ts | Tipos TypeScript del manifiesto, estado, señales y ack |
| Firmware del robot | firmware/velocista/src/ | Manifiesto, estado, señales, vuelta, eventos, respuesta a comandos y reintentos |
| Firmware del cronómetro | firmware/cronometro/src/ | hola, corte, estado, respuesta a rearmar y reintentos |

# 14. Pruebas

| Prueba | Ubicación | Qué verifica |
| --- | --- | --- |
| Ejemplos del contrato | api/tests/contract/ | Cada ejemplo JSON cumple su modelo; todo tipo del catálogo tiene ejemplo |
| Manifiesto | api/tests/contract/ | Canales requeridos, rangos de parámetros, canales no declarados, versión incompatible |
| Canales con nombre | api/tests/contract/ | Agregar un sensor nuevo en el manifiesto no requiere cambiar el contrato |
| Validación de setups | api/tests/unit/ | Parámetro inexistente, fuera de rango, decimal en entero, controlador no disponible |
| Gateway | api/tests/websocket/ | Manifiesto primero, ack solo en mensajes críticos, mensajes inválidos, avisos de canales y redistribución |
| Comandos | api/tests/websocket/ | Rechazo en competencia, sin calibrar, fuera de rango y con el robot desconectado |

# 15. Verificación de criterios de aceptación

| Criterio de EN-02 | Sección |
| --- | --- |
| Sobre JSON común | 3 |
| Telemetría, comandos y eventos del robot y del cronómetro con campos, tipos y frecuencia | 4, 6, 7, 8 y 10 |
| Manifiesto con sensores, actuadores, controlador y parámetros con rangos | 5 |
| Canales con nombre: agregar sensores sin cambiar el contrato | 5 y 9 |
| Confirmaciones, reintentos y descarte de duplicados | 4 |
| Versionado y rechazo de versiones incompatibles | 12 |
| Validación en el gateway y rechazo de comandos | 7 y 13 |
| Ejemplos validados y pruebas del gateway | 13 y 14 |
| Firmware según el contrato | 13 |
| Documento revisado por firmware y API | 16 |

# 16. Registro de revisión

| Integrante | Rol | Fecha | Observaciones | Conforme |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CTR | Autor · gateway y consola |  |  |  |
| ALE | Revisor · firmware del robot y del cronómetro |  |  |  |
| BDA | Revisor · API y persistencia |  |  |  |
| ALG | Revisor · optimización |  |  |  |
| Product Owner | Aprobación |  |  |  |