Sistema de gestión y optimización para competencia robótica · APAEC Lab

Documentación técnica de arquitectura de software

DO-02 · Arquitectura general

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Versión | 3.1 |
| Fecha | 3 de octubre de 2026 |
| Responsable | ALE |
| Estado | Para revisión del equipo y aprobación del Product Owner |
| Documentos relacionados | EN-01 Contrato REST · EN-02 Contrato de mensajes y manifiesto (en elaboración) · EN-03 Repositorio y entorno (en elaboración) · DO-03 Modelo de datos |

Contenido

# 1. Arquitectura general del sistema

El sistema implementa una arquitectura Cliente/Servidor local. El servidor es una API única desplegada en la laptop servidor (0.0.0.0:8000); la consola web, el robot Velocista 001 y el cronómetro de meta son sus clientes. Ningún cliente se comunica con otro cliente ni con la base de datos de forma directa.

El backend se despliega como un Monolito Modular: un solo proceso FastAPI que contiene siete módulos funcionales. Cada módulo organiza su lógica en Controller (`router.py`), Service (`service.py`), Model (`models.py`) y Schema (`schemas.py`). Las conexiones con dispositivos y consolas en tiempo real las atiende un Gateway WebSocket que forma parte del mismo proceso.

| Aspecto | Implementación |
| --- | --- |
| Distribución | Cliente/Servidor local en una LAN Wi-Fi de 2.4 GHz (192.168.50.0/24), sin dependencia de internet |
| Backend | Python 3.12 · FastAPI · Uvicorn (ASGI) · proceso único en :8000 |
| Organización interna | Monolito Modular con 7 módulos: catalogo, armador, reglamento, corridas, optimizacion, eventos, auth |
| Patrón de código | Controller → Service → Model, con Schemas Pydantic para entrada y salida |
| Canales de entrada | API REST (/api/*) y Gateway WebSocket (/ws/robot, /ws/cronometro, /ws/consola) |
| Frontend | SPA React 18 + TypeScript 5 + Vite 5, servida como archivos estáticos por la API |
| Base de datos | PostgreSQL 16 en Docker, escuchando solo en 127.0.0.1:5432 |
| Acceso a datos | SQLAlchemy 2 (ORM) · psycopg 3 (driver) · Alembic (migraciones) |
| Dispositivos | Robot ESP32-S3 y cronómetro ESP32; clientes WebSocket que intercambian mensajes JSON con el formato definido en EN-02 |
| Infraestructura | Router Wi-Fi propio con DHCP y reservas por MAC; laptop servidor con firewall |
| Contingencia | BLE para el robot y USB serial para el cronómetro, con el mismo formato de mensajes |

# 2. Vista de componentes

Figura 1. Vista de componentes del sistema.

Figura 2. Vista de componentes con protocolo, formato, ruta y dirección de cada enlace (fuente Mermaid en el Anexo A).

| Componente | Tecnología | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Consola web | React 18 · TypeScript 5 · Vite 5 | Presentación; consumo de /api/*; suscripción a /ws/consola; validación de formularios para la experiencia de uso |
| API REST | FastAPI | Recibe peticiones HTTP, valida con Schemas, aplica autenticación y delega en los services |
| Gateway WebSocket | FastAPI (Starlette WebSocket) | Acepta conexiones de dispositivos y consolas, autentica dispositivos, valida los mensajes según EN-02, confirma su recepción y los redistribuye a las consolas |
| Módulos | Python | Encapsulan la lógica de negocio por funcionalidad (sección 5) |
| Acceso a datos | SQLAlchemy 2 · Alembic | Mapeo objeto-relacional, sesiones, transacciones y migraciones |
| PostgreSQL | PostgreSQL 16 | Almacenamiento persistente; solo accesible desde el proceso de la API |
| Robot Velocista 001 | ESP32-S3 · C++/Arduino · PlatformIO | Lazo de control a 1000 Hz en el núcleo 1; comunicación WebSocket en el núcleo 0 |
| Cronómetro de meta | ESP32 · barrera IR 38 kHz | Marca cada corte en µs con su reloj interno y envía el tiempo de vuelta |

# 3. Arquitectura del frontend

| Elemento | Implementación |
| --- | --- |
| Lenguaje | TypeScript 5 (modo strict) |
| Framework | React 18 con componentes funcionales y hooks |
| Empaquetador | Vite 5; en desarrollo sirve en :5173 con proxy de /api y /ws hacia :8000; en pista se compila a consola/dist y lo sirve la API |
| Comunicación HTTP | Una capa de servicios centraliza las llamadas fetch con rutas relativas /api/*, JSON, envío de credenciales y conversión de errores al formato estándar (sección 8.4) |
| Comunicación WebSocket | Una única conexión a /ws/consola, solo de recepción, con reconexión automática |
| Manejo de estado | Estado local con useState; estado compartido (sesión, robot seleccionado, último estado del robot, conexión) con React Context |
| Autenticación | Inicio de sesión con POST /api/auth/login; la API entrega el token en una cookie HttpOnly y SameSite=Strict; el frontend no accede al token |
| Almacenamiento local | Solo preferencias de interfaz (pestaña activa, columnas visibles) en localStorage; nunca tokens ni datos de corridas |
| Validaciones | Formato y rangos en formularios para dar respuesta inmediata; los rangos de parámetros se toman del manifiesto del robot |
| Tipos de datos | Tipos TypeScript para los mensajes definidos en EN-02 y para las respuestas del OpenAPI (EN-01) |
| Dependencias externas | Ninguna carga desde CDN ni fuentes externas: todo va en la compilación |

## 3.1 Responsabilidades del frontend

- Presentar el estado del robot, la regleta, las señales, las corridas y la gestión (catálogo, armador, reglamento).

- Construir las peticiones REST y mostrar sus respuestas y errores.

- Mostrar en vivo lo que llega por /ws/consola.

- Bloquear en la interfaz las acciones que el estado actual no permite (por ejemplo, Arrancar sin calibración) como ayuda visual.

## 3.2 Lógica que no se ejecuta en el frontend

| Lógica | Dónde se ejecuta |
| --- | --- |
| Reglas de competencia (solo Detener mientras corre en competencia) | Backend: validación de comandos antes de enviarlos al robot |
| Validación de setups contra el manifiesto y el reglamento | Backend: validación de mensajes y módulo Reglamento |
| Cálculo de la métrica J | Backend: módulo Corridas |
| Autenticación, roles y autorización | Backend: módulo Auth |
| Persistencia definitiva de corridas, telemetría y configuración | Módulos del backend mediante SQLAlchemy |
| Envío de comandos al robot | Gateway WebSocket; la consola solo hace la petición REST |

Toda validación del frontend se repite en el backend; la del backend es la que vale.

# 4. Arquitectura del backend

| Elemento | Implementación | Responsabilidad técnica |
| --- | --- | --- |
| Lenguaje | Python 3.12 | — |
| Framework | FastAPI ≥ 0.115 | Enrutamiento HTTP y WebSocket, inyección de dependencias, OpenAPI |
| Servidor de aplicación | Uvicorn (ASGI) | Bucle de eventos asíncrono; un solo proceso y un solo bucle |
| Proceso principal | Función de creación de la aplicación | Crea la aplicación, registra middlewares, manejadores de excepciones, routers de módulos y el gateway; monta consola/dist |
| Routers / Controllers | router.py de cada módulo | Declaran endpoints, dependencias (sesión, usuario) y modelos de entrada y salida; no contienen reglas de negocio |
| Services | service.py de cada módulo | Reglas de negocio y orquestación de transacciones; única interfaz pública del módulo |
| Models | models.py de cada módulo | Tablas SQLAlchemy (DeclarativeBase) del módulo |
| Schemas / DTO | schemas.py de cada módulo | Modelos Pydantic v2 de entrada (...Entrada) y salida (...Salida) |
| Repositorios | repository.py (opcional) | Encapsula consultas complejas o reutilizadas; las simples se escriben en el service con la sesión |
| ORM | SQLAlchemy 2.0 (estilo 2.0, select()) | Mapeo, consultas parametrizadas, unidad de trabajo |
| Validadores | Pydantic v2 | Validación de peticiones REST y de cada mensaje WebSocket según EN-02 |
| Middlewares | CORSMiddleware · middleware de registro | CORS limitado a los orígenes de la consola; registro de método, ruta, estado y duración de cada petición |
| Autenticación | Módulo Auth + infraestructura de seguridad | Usuarios: JWT firmado en cookie HttpOnly, contraseñas con Argon2. Dispositivos: token por dispositivo en X-Device-Token |
| Configuración | pydantic-settings | Lee .env de la raíz: base de datos, SECRET_KEY, CORS, tokens de dispositivos, entorno |
| Manejo de excepciones | Manejadores de excepciones de FastAPI | Excepción ErrorDeNegocio(codigo_http, motivo, detalle) y manejadores que la convierten al formato estándar (8.4); errores no controlados → 500 sin detalles internos y con registro |
| Registro | logging (salida estructurada) | Eventos técnicos a consola y archivo rotativo; eventos de dominio en la tabla evento |

# 5. Organización modular del backend

| Módulo | Responsabilidad | Entradas | Salidas | Dependencias permitidas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| catalogo | Tipos de componente, componentes, inventario | REST /api/componentes, /api/inventario | Componentes y existencias | eventos.service |
| armador | Robots, versiones, piezas por slot, resumen, compatibilidad, manifiesto esperado | REST /api/robots | Robots, versiones, resúmenes | catalogo.service, reglamento.service, eventos.service |
| reglamento | Perfiles de reglamento como datos; validación de robots y setups | REST /api/perfiles-reglamento; llamadas de otros services | Resultado de validación | eventos.service |
| corridas | Emparejar corte + vuelta + setup, calcular J, telemetría por vuelta, exportación CSV | Gateway (cortes, vueltas); REST /api/corridas | Corridas, telemetría, CSV | armador.service, eventos.service |
| optimizacion | Estudios de Twiddle y optimización bayesiana | REST /api/estudios; corridas registradas | Siguiente setup sugerido | corridas.service, eventos.service |
| eventos | Registro de eventos del sistema | REST /api/eventos; llamadas de otros services | Eventos | Ninguna |
| auth | Usuarios, roles, sesiones, tokens de dispositivo | REST /api/auth/*; dependencias de FastAPI | Usuario autenticado y rol | Ninguna |

## 5.1 Datos y servicios por módulo

| Módulo | Tablas propias | Servicios públicos (ejemplos) |
| --- | --- | --- |
| catalogo | tipo_componente, componente, inventario | obtener_componente(id), disponibles(id) |
| armador | robot, version_robot, pieza_version | version_actual(robot_id), manifiesto_esperado(version_id) |
| reglamento | perfil_reglamento | validar_version(version_id, perfil_id), validar_setup(setup, perfil_id) |
| corridas | corrida, telemetria_vuelta, setup | calcular_j(...), registrar_corrida(...), listar_corridas(filtros) |
| optimizacion | estudio_optimizacion (y tablas de Optuna) | sugerir(estudio_id), registrar_resultado(estudio_id, parametros, j) |
| eventos | evento | registrar(entrada), listar(limite) |
| auth | usuario, dispositivo | usuario_actual(), verificar_token_dispositivo(token) |

## 5.2 Reglas técnicas

- Cada módulo es propietario de sus tablas; ningún otro módulo las lee ni las escribe directamente.

- Un módulo consume a otro solo a través de su `service.py` (o puertos.py, si lo define).

- Dependencias prohibidas: importar models, router, schemas o repository de otro módulo; escribir SQL sobre tablas ajenas; dependencias circulares entre services.

- La lógica de negocio permanece en los services; los routers solo validan, delegan y responden.

- El código compartido se limita a la infraestructura transversal (configuración, base de datos, seguridad, errores) y a la validación de mensajes de EN-02.

- Estas reglas se verifican con una prueba automática de arquitectura en el repositorio (EN-03).

# 6. Organización lógica del código

Esta sección define cómo se organiza el código según la arquitectura: qué bloques existen, qué contiene cada uno y en qué dirección pueden depender. La estructura de carpetas y archivos del repositorio, sus convenciones y el entorno de desarrollo se definen en EN-03 · Repositorio y entorno.

| Bloque | Contenido | Puede depender de |
| --- | --- | --- |
| Infraestructura transversal | Configuración, conexión a la base de datos, seguridad (JWT, Argon2) y manejo de errores | Ningún otro bloque de la aplicación |
| Canales de entrada | API REST (controllers) y Gateway WebSocket | Services de los módulos, validación de mensajes e infraestructura |
| Validación de mensajes | Implementación del formato de mensajes de EN-02 | Ningún otro bloque |
| Módulos | Un paquete por funcionalidad con router.py, service.py, models.py, schemas.py y, opcionalmente, repository.py | Services de otros módulos, acceso a datos e infraestructura |
| Acceso a datos | Motor, sesiones y migraciones (SQLAlchemy, Alembic) | Infraestructura |
| Consola | Páginas por pestaña, componentes reutilizables, capa de servicios de comunicación (HTTP y WebSocket), estado compartido y tipos | Solo la API, a través de su capa de servicios |
| Firmware | Lógica de control y lógica de comunicación separadas; la lógica pura (cálculo de posición, cronometraje) aislada para probarse en PC | Solo la API, a través de WebSocket |

Figura 3. Dirección de las dependencias en el backend. Las flechas continuas son llamadas; las punteadas, uso de la infraestructura transversal.

- Las dependencias van siempre de los canales hacia los módulos y de los módulos hacia el acceso a datos; nunca al revés.

- Los módulos no conocen los canales: un service no sabe si lo llamó la API REST o el Gateway WebSocket.

- En la consola, ningún componente de interfaz llama directamente a fetch o a WebSocket: todo pasa por su capa de servicios.

# 7. Flujo interno de una petición

Cliente

→ Middleware (CORS, registro)

→ Router (Controller)

→ Validación de Schema de entrada (Pydantic)

→ Dependencias (sesión de base de datos, usuario autenticado)

→ Service (reglas de negocio)

→ Repository / ORM (SQLAlchemy)

→ PostgreSQL

→ Service (construye el resultado)

→ Schema de salida (response_model)

→ Cliente

| Etapa | Dónde ocurre |
| --- | --- |
| Validación de formato y tipos | Schema de entrada, antes de ejecutar el endpoint; si falla, FastAPI responde 422 |
| Autenticación y autorización | Dependencias del router (usuario_actual, requiere_rol) |
| Lógica de negocio | Service del módulo |
| Consultas | Service o repository, con la Session inyectada |
| Transacción | Service: commit al terminar; rollback ante excepción |
| Transformación de datos | Service (entidades a resultado) y schema de salida (resultado a JSON) |
| Construcción de la respuesta | response_model del router; los errores de negocio, en el manejador de ErrorDeNegocio |

Figura 4. Diagrama de secuencia de una petición REST (GET /api/corridas).

# 8. API REST

## 8.1 Convenciones

| Aspecto | Definición |
| --- | --- |
| Prefijo base | /api |
| Versionamiento | Versión de la API en el OpenAPI (0.x). Un cambio incompatible publica las rutas nuevas bajo /api/v2 y mantiene las anteriores durante una versión |
| Métodos | GET consulta · POST crea o ejecuta una acción · PUT reemplaza · PATCH modifica parcialmente · DELETE elimina |
| Formato | JSON UTF-8 (application/json); fechas en ISO 8601 con zona horaria; exportaciones en text/csv |
| Documentación | OpenAPI automático en /openapi.json y /docs (contrato completo en EN-01) |
| Autenticación | Cookie HttpOnly con JWT para usuarios; roles Administrador, Piloto e Integrante |
| Validación | Pydantic v2 en cada entrada; rangos de parámetros contra el manifiesto del robot conectado |

## 8.2 Códigos HTTP

| Código | Uso |
| --- | --- |
| 200 OK | Consulta o actualización correcta |
| 201 Created | Recurso creado |
| 202 Accepted | Comando enviado a un dispositivo; la confirmación llega por /ws/consola |
| 204 No Content | Eliminación correcta |
| 401 Unauthorized | Sin sesión válida |
| 403 Forbidden | Rol sin permiso |
| 404 Not Found | Recurso inexistente |
| 409 Conflict | Estado que impide la operación (robot desconectado, sin calibrar, bloqueado en competencia) |
| 422 Unprocessable Entity | Datos inválidos o fuera de rango |
| 500 Internal Server Error | Error no controlado; se registra y no expone detalles internos |

## 8.3 Endpoints representativos

| Método | Endpoint | Módulo | Entrada | Salida | Autenticación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GET | /api/salud | core | — | Estado de API, base y dispositivos | Pública |
| POST | /api/auth/login | auth | Correo y contraseña | Usuario y rol (cookie de sesión) | Pública |
| GET | /api/componentes | catalogo | q, tipo | Lista de componentes | Integrante |
| POST | /api/componentes | catalogo | ComponenteEntrada | ComponenteSalida | Integrante |
| GET | /api/robots/{id}/versiones | armador | id | Historial de versiones | Integrante |
| GET | /api/versiones/{id}/validacion | reglamento | perfil | Incumplimientos | Integrante |
| GET | /api/dispositivos/velocista/manifiesto | gateway | — | Manifiesto del robot | Piloto |
| POST | /api/dispositivos/{d}/comandos | gateway | {tipo, datos} | 202 · comando enviado | Piloto |
| GET | /api/corridas | corridas | Filtros y orden | Lista de corridas | Integrante |
| GET | /api/corridas/export.csv | corridas | Filtros | CSV | Integrante |
| POST | /api/estudios | optimizacion | Método y espacio de búsqueda | Estudio | Piloto |
| GET | /api/estudios/{id}/sugerencia | optimizacion | id | Siguiente setup | Piloto |
| GET | /api/eventos | eventos | limite | Lista de eventos | Integrante |

## 8.4 Estructura de errores

Errores de negocio (401, 403, 404, 409, 422 de reglas):

{

"detail": {

"motivo": "no_calibrado",

"detalle": "Calibra el robot antes de arrancar"

}

}

Errores de validación de formato (422 generados por FastAPI):

{

"detail": [

{ "loc": ["body", "nivel"], "msg": "Input should be 'info', 'aviso' or 'error'", "type": "literal_error" }

]

}

motivo es un código estable en minúsculas que la consola usa para decidir qué mostrar; detalle es un texto para el usuario.

# 9. Comunicación en tiempo real

| Aspecto | Definición |
| --- | --- |
| Servidor | Gateway WebSocket dentro del proceso de la API; mantiene todas las conexiones en tiempo real |
| Inicio de la conexión | Siempre el cliente: robot, cronómetro y consola abren la conexión hacia ws://192.168.50.10:8000 |
| Tipos de cliente | Robot (/ws/robot), cronómetro (/ws/cronometro) y consola (/ws/consola) |
| Autenticación | Dispositivos: token propio por dispositivo en la cabecera de conexión; un token inválido cierra la conexión. Consola: cookie de sesión |
| Dirección | Robot y cronómetro: bidireccional. Consola: solo recibe; sus acciones van por REST |
| Formato | Mensajes JSON con el formato común definido en EN-02 |
| Confiabilidad | Los mensajes que no pueden perderse (manifiesto, cortes, vueltas, comandos) se confirman y se reintentan; la telemetría periódica no se confirma. Los valores concretos (número de secuencia, tiempos de espera, tratamiento de duplicados y de mensajes fuera de orden) los define EN-02 |
| Continuidad sin enlace | Robot y cronómetro conservan localmente los datos no confirmados y los reenvían al reconectar |
| Reconexión y latido | Los clientes reconectan automáticamente; el latido (ping/pong) de WebSocket detecta conexiones caídas |
| Redistribución | El gateway reenvía a todas las consolas conectadas lo que recibe de los dispositivos y los eventos de la API |

| Cliente | Endpoint | Envía | Recibe |
| --- | --- | --- | --- |
| Robot Velocista 001 | /ws/robot | Manifiesto al conectar, estado periódico, telemetría mientras corre, resumen de cada vuelta, eventos | Comandos (calibrar, arrancar, detener, setup, modo, color de línea, cierre de vuelta) y confirmaciones |
| Cronómetro de meta | /ws/cronometro | Identificación al conectar, cortes de meta con tiempo de vuelta, estado de la barrera | Rearme y confirmaciones |
| Consola | /ws/consola | — | Lo que envían los dispositivos y los eventos de la API |

Figura 5. Secuencia de una vuelta: setup, telemetría, corte de meta, cierre y registro de la corrida.

# 10. Integración con el contrato de mensajes

El formato de los mensajes entre el robot, el cronómetro y la API se especifica en EN-02 · Contrato de mensajes y manifiesto. Esta sección define solo cómo se integra ese contrato en la arquitectura.

- Un solo punto de validación: el Gateway WebSocket valida cada mensaje contra el contrato antes de entregarlo a los módulos. Los módulos reciben datos ya validados y no dependen del transporte.

- Mensajes inválidos: se descartan sin cortar la conexión y se registran como evento.

- Identificación del emisor: por la conexión autenticada del dispositivo, no por un campo del mensaje.

- Manifiesto: el robot se describe al conectarse; la API usa esa descripción para validar los comandos y la consola para armar sus paneles.

- Independencia del medio: el plan B por BLE y por USB serial usa el mismo formato, por lo que no requiere cambios en los módulos.

EN-02 debe definir, como mínimo: la estructura común de los mensajes, el catálogo de tipos por emisor con sus campos y frecuencias, el manifiesto, las confirmaciones y reintentos, el control de duplicados y el versionado del contrato.

# 11. Arquitectura de datos

| Aspecto | Definición |
| --- | --- |
| Motor y versión | PostgreSQL 16 (imagen postgres:16-alpine) |
| Host y puerto | 127.0.0.1:5432; publicado solo en la interfaz de loopback por docker-compose.yml |
| Base y usuario | Base apaec_lab; usuario de aplicación apaec_app; las migraciones se ejecutan con un usuario propietario del esquema |
| ORM y driver | SQLAlchemy 2.0 · psycopg 3 (postgresql+psycopg://) |
| Migraciones | Alembic; una revisión por cambio de esquema; nunca se edita una migración ya integrada |
| Pool de conexiones | QueuePool de SQLAlchemy: pool_size=5, max_overflow=10, pool_pre_ping=True, connect_timeout=3 |
| Persistencia | Tablas relacionales con claves foráneas; JSONB para especificaciones de componentes, parámetros de setups, reglas de reglamento y manifiestos; telemetría como un bloque JSONB por vuelta |
| Transacciones | Nivel READ COMMITTED; una corrida y su telemetría se guardan en una sola transacción |
| Índices | corrida(version_id, fecha), corrida(j), evento(fecha), componente(tipo_id), version_robot(robot_id, numero) |
| Restricciones | Claves foráneas; UNIQUE(robot_id, numero) en versiones; CHECK (j >= 0), CHECK (tiempo_ms >= 0); NOT NULL en campos obligatorios |
| Acceso | Solo el proceso de la API se conecta a la base. La consola y los dispositivos nunca la ven |

El modelo de datos completo se documenta en DO-03.

# 12. Acceso a datos

| Aspecto | Implementación |
| --- | --- |
| Motor | Un único create_engine() por proceso, en la infraestructura transversal |
| Sesiones | SessionLocal = sessionmaker(autoflush=False, expire_on_commit=False); una sesión por petición mediante la dependencia get_session() (generador con yield) |
| Consultas | Estilo SQLAlchemy 2.0 (select(), session.scalars()); siempre parametrizadas; sin SQL concatenado |
| Transacciones | El service define el límite de la transacción y llama a commit() al terminar la operación |
| Rollback | Ante cualquier excepción dentro de la sesión se ejecuta rollback(); la sesión se cierra al terminar la petición |
| Errores de base de datos | IntegrityError (unicidad, clave foránea) → ErrorDeNegocio 409; OperationalError (base caída) → 503 con registro; otros → 500 |
| Migraciones | alembic upgrade head al desplegar; alembic revision --autogenerate para crear una nueva; la configuración de Alembic registra los models.py de cada módulo |
| Ciclo de vida de la conexión | El pool abre conexiones al primer uso, las verifica con pre_ping, las reutiliza entre peticiones y las cierra al apagar Uvicorn |
| Gateway WebSocket | Abre una sesión corta (with SessionLocal()) por operación de escritura (por ejemplo, registrar una corrida); nunca mantiene una sesión abierta durante la conexión |

El ORM es la única vía de acceso a la base: traduce entre tablas y objetos, gestiona la unidad de trabajo de cada transacción y aísla a los services del SQL específico de PostgreSQL.

# 13. Comunicación entre componentes

| Origen | Destino | Protocolo | Formato | Puerto / Ruta | Propósito | Tipo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Navegador | Consola (estáticos) | HTTP | HTML, JS, CSS | :8000/ | Cargar la aplicación | Síncrona · unidireccional |
| Consola | API | HTTP/REST | JSON | :8000/api/* | Consultas, registros y comandos | Síncrona · petición-respuesta |
| API | Consola | WebSocket | JSON | :8000/ws/consola | Estado, señales, vueltas y eventos en vivo | Asíncrona · unidireccional · persistente |
| Robot | API | WebSocket | JSON (EN-02) | :8000/ws/robot | Manifiesto, estado, señales, vueltas, eventos | Asíncrona · bidireccional · persistente |
| API | Robot | WebSocket | JSON (EN-02) | :8000/ws/robot | Comandos y confirmaciones | Asíncrona · bidireccional · persistente |
| Cronómetro | API | WebSocket | JSON (EN-02) | :8000/ws/cronometro | Cortes de meta y estado | Asíncrona · bidireccional · persistente |
| Barrera IR | Cronómetro | Señal digital | Pulso | GPIO (interrupción) | Marcar el instante del corte | Asíncrona · unidireccional |
| API | PostgreSQL | Protocolo PostgreSQL / TCP | SQL | 127.0.0.1:5432 | Persistencia | Síncrona · pool persistente |
| Robot (plan B) | Laptop servidor | BLE | JSON (EN-02) | — | Control mínimo sin Wi-Fi | Asíncrona · bidireccional |
| Cronómetro (plan B) | API | Serial USB | JSON por líneas | 115 200 baudios | Cortes sin Wi-Fi | Asíncrona · bidireccional |

# 14. Vista de despliegue

Figura 6. Vista de despliegue en la red local del equipo.

| Nodo | IP | Software | Puertos |
| --- | --- | --- | --- |
| Router Wi-Fi | 192.168.50.1 | WPA2, DHCP con reservas por MAC, 2.4 GHz | — |
| Laptop servidor | 192.168.50.10 | Uvicorn + FastAPI, consola compilada, PostgreSQL 16 (Docker), firewall | 8000 (LAN) · 5432 (solo loopback) |
| Laptop del operador (opcional) | 192.168.50.20 | Navegador | — |
| Robot Velocista 001 | 192.168.50.101 | Firmware ESP32-S3 | Cliente de :8000 |
| Cronómetro de meta | 192.168.50.102 | Firmware ESP32 | Cliente de :8000 |

Las conexiones WebSocket viajan a través del router Wi-Fi; en la figura se dibujan directas para mostrar la comunicación lógica.

# Anexo A. Fuentes Mermaid

## A.1 Vista de componentes

%%{init: {"flowchart": {"wrappingWidth": 260}}}%%

flowchart TB

U(["Usuario<br/>piloto / integrante"])

subgraph NAV["Navegador"]

C["Consola web<br/>React + TypeScript + Vite"]

end

subgraph API["Backend · FastAPI + Uvicorn · proceso único · 0.0.0.0:8000"]

REST["API REST<br/>/api/*"]

GW["Gateway WebSocket<br/>/ws/robot · /ws/cronometro · /ws/consola"]

MOD["Módulos del monolito modular<br/>catalogo · armador · reglamento · corridas<br/>optimizacion · eventos · auth<br/><i>cada uno: router · service · models · schemas</i>"]

DA["Acceso a datos<br/>SQLAlchemy 2 · Alembic"]

end

DB[("PostgreSQL 16<br/>127.0.0.1:5432")]

R["Robot Velocista 001<br/>ESP32-S3"]

T["Cronómetro de meta<br/>ESP32 + barrera IR"]

U -- "HTTP · :8000" --> C

C -- "HTTP/REST · JSON · /api/*" --> REST

GW -- "WebSocket · JSON · /ws/consola" --> C

R <-- "WebSocket · JSON (EN-02) · /ws/robot · Wi-Fi 2.4 GHz" --> GW

T <-- "WebSocket · JSON (EN-02) · /ws/cronometro · Wi-Fi 2.4 GHz" --> GW

REST --> MOD

GW --> MOD

MOD --> DA

DA -- "SQL · TCP loopback · psycopg 3" --> DB

## A.2 Secuencia de una petición REST

sequenceDiagram

autonumber

participant C as Consola web

participant R as router.py (Controller)

participant S as schemas.py (Pydantic)

participant V as service.py

participant O as SQLAlchemy Session

participant D as PostgreSQL

C->>R: GET /api/corridas?robot=v001&orden=j

R->>S: valida parámetros (tipos, rangos)

alt parámetros inválidos

S-->>C: 422 · detalle de validación

end

R->>V: listar_corridas(filtros, sesión)

V->>O: select(Corrida).where(...).order_by(...)

O->>D: SQL parametrizado

D-->>O: filas

O-->>V: objetos Corrida

V-->>R: lista de entidades + reglas aplicadas

R->>S: CorridaSalida.model_validate(...)

S-->>C: 200 · JSON

## A.3 Secuencia de una vuelta

sequenceDiagram

autonumber

participant P as Consola

participant A as API (REST + Gateway)

participant RB as Robot ESP32-S3

participant CR as Cronómetro ESP32

participant DB as PostgreSQL

RB->>A: Se conecta y envía su manifiesto

A-->>RB: Confirmación

P->>A: POST /api/dispositivos/velocista/comandos (setup)

A->>A: Valida rangos del manifiesto y reglas

A->>RB: Comando de setup

RB-->>A: Confirmación

A-->>P: Resultado del comando (/ws/consola)

loop Mientras el robot corre

RB->>A: Telemetría

A-->>P: Telemetría en vivo (/ws/consola)

end

CR->>A: Corte de meta con tiempo de vuelta

A-->>CR: Confirmación

A->>RB: Solicitud de cierre de vuelta

RB->>A: Resumen de la vuelta (error acumulado)

A->>A: Módulo Corridas: calcula J

A->>DB: Guarda corrida y telemetría (una transacción)

A-->>P: Corrida registrada (/ws/consola)

## A.4 Dependencias en el backend

flowchart TB

subgraph E["Canales de entrada"]

REST["API REST · Controllers"]

GW["Gateway WebSocket"]

end

CT["Validación de mensajes · contrato EN-02"]

subgraph M["Módulos"]

SV["Services (interfaz pública)"]

MD["Models y Schemas"]

end

INF["Infraestructura transversal<br/>configuración · base de datos · seguridad · errores"]

DA["Acceso a datos · SQLAlchemy"]

DB[("PostgreSQL")]

REST --> SV

GW --> CT

GW --> SV

SV --> MD

SV --> DA

DA --> DB

REST -.-> INF

GW -.-> INF

SV -.-> INF